OOO «ПРОМЖИЛСТРОЙ» www.promrnd.narod.ru

Д-26; 562000 руб... Общая площадь: 108 кв.м. Цена проекта; 5000 руб.. Цена; 562000 руб.. # Комплектация • Обвязка – брус 100х150 на ребро • Половые лаги – брус 100х150, через 80см • Стены 1-го этажа – строганный профилированный брус 140х90мм,на джутовом полотне, перегородки – строганный брус 140х90мм, без утеплителя • Стены и перегородки 2-го этажа: каркасно-щитовые (брусок 40х100, 40х50), изнутри обиваются сухой вагонкой • Пол и потолок – утепление 100мм (мин. вата URSA или её аналоги), с паро-,гидроизоляцией • Окна двойные, открывающиеся, остекленные, с фурнитурой, обналиченные, размером 1,0х1,2м • Двери филенчатые, обналиченные, без фурнитуры, размером 2х0,8м • Кровля - ондулин (красный, зеленый, коричневый) • Стропила – обрезная доска 40х100мм, обрешетка выполняется из не обрезной доски 20мм (через доску) • Пол двойной: черновой - не обрезная доска 20мм,чистовой - шпунтованная доска 35-36мм • Высота первого этажа – 2,4м, мансарды – 2,3м • Потолки подшиваются сухой вагонкой. # Доп. комплектация В стоимость дома входит его сборка на участке заказчика!...

Конец формы